| X | KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE |  | X | KEMIKAALI-ILMOITUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Päiväys: 1.9.2021 |  |  | Edellinen päiväys: 7.6.2013 |

KOHTA 1:   AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1	Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi	Lasinpesu -20 NANO

Tunnuskoodi UFI

1.2	Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus sanallisesti	Tuulilasin pesuneste

Toimialakoodi (TOL) (*)	453

Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)	9

1.3	Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja

Finnish RK-Group Oy

Paanakatu 2
15150 LAHTI

Sähköpostiosoite: info@raskassarja.fi

Y-tunnus: 0870404-5

1.4	Hätäpuhelinnumero

HYKS, Myrkytystietokeskus

PL 360

00029 HUS (HELSINKI)

Puhelin	(09) 471 977 tai (09) 4711 (keskus)

Sähköposti	myrkytys@hus.fi

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

| 2.1 | Aineen tai seoksen luokitus |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti: | Flam Liq. 3; H226 |
| 2.1.2 | Asetuksen 1999/45/EY mukaisesti: | R10 |
| 2.2 | Merkinnät |  |

2.2.1	Merkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti:

GHS02	Huomiosana:  Varoitus

2.2.2	Vaaralusekkeet:

H226	Syttyvä neste ja höyry.

2.2.3	Turvalausekkeet:

| P102 | Säilytä lasten ulottumattomissa |
| --- | --- |
| P210 | Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. |
| P261 | Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. |
| P305+P351+P338 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. |

2.2.4	Sisältää:	Etanoli, denaturoitu

2.3	Muut vaarat

Roiskeet ja höyryt saattavat aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1	Aineet (**)

| Pääaineosan / aineosan nimi | CAS-, EY- tai indeksinumero | Pitoisuus |
| --- | --- | --- |

3.2	Seokset (**)

| Aineen nimi | CAS-, EY- tai indeksinro | REACH- rekisteröintinro | Pitoisuus | Luokitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanoli | CAS 64-17-5 EY 200-578-6 | 01-2119457610-43 | 20 – 40 % | Flam Liq. 2; H225 |
|  |  |  |  | F; R11 |
| 1,2-etaanidioli; etyleeniglykoli | CAS 107-21-1 EY 203-473-3 | 01-2119456816-28 | < 3 % | Acute Tox. 4; H302, |
|  |  |  |  | Xn; R22 |
| Butanoni; metyylietyyliketoni | CAS 78-93-3 EY 201-159-0 | 01-2119457290-43 | < 1,5 % | Flam Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336, EUH066 |
|  |  |  |  | F; R11, Xi; R36-66-67 |

Tässä kohdassa mainittujen H- ja R-lausekkeiden täydelliset tekstit kohdassa 16.

Ei sisällä muita ainesosia, jotka tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritelty HTP –arvo tai PBT tai vPvB ja joista sen vuoksi tulisi ilmoittaa tässä osoissa.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1	Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. Jos mahdollista, näytä etiketti tai tämä tiedote.

4.1.1	Hengitys

Altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan, pidetään levossa. Tarvittaessa yhteys lääkäriin.

4.1.2	Iho

Saastuneet vaatteet ja jalkineet riisutaan. Iho pestään runsaalla juoksevalla vedellä.

4.1.3	Roiskeet silmiin

Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä n. 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet erillään. Yhteys lääkäriin, jos oireilu jatkuu.

4.1.4	Nieleminen

Poista mahdolliset tekohampaat. Suu huhdellaan runsaalla vedellä, jonka jälkeen voi juoda lasillinen vettä tai maitoa. Ei saa oksennuttaa. Viivytyksettä lääkärin hoitoon, jos tuotetta on nielty runsaasti.

4.2	Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys	Voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia Iho	Voi aiheuttaa ihon kuivumista

Silmäkosketus	Voi aiheuttaa ärsytystä ja punoitusta

Nieleminen	Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia

Ei muita tunnettuja vakavia vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja.

4.3	Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1	Sammutusaineet

Alkusammutukseen käytetään jauhe-, vaahto-, CO2 tai vesisumua. Voimakasta vesisuihkua tulee välttää.

5.2	Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kuumentuessa ja tulipalossa voi vapautua haitallisia savukaasuja sekä hiilimonoksidia ja hiilidioksidia

5.3	Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Paloympäristön mukaiset suojaimet. Estettävä sammutusvesien valuminen ympäristöön. Syttymättömiä ja kuumuudelle alttiita suljettuja astioita voi jäähdyttää vedellä.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1	Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Asiattomat henkilöt evakuoitava alueelta. Kaikki sähkölaitteet sammutettava ja sytyslähteet poistettava. Käytettävä sopivaa roiskeenkestävää työvaatetusta, kumisaappaita ja käsineitä.

6.2	Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa johtaa laimentamattomana maaperään, vesistöön tai viemäriin.

6.3	Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Valumat imeytetään talteen palamattomaan huokoiseen aineeseen (esim. hiekka tai silikageeli). Vaurioituneet pakkaukset tyhjennetään huolellisesti. Jätteet kerätään vaarallisena jätteenä asianmukaisesti merkittyyn suljettavaan astiaan hävittämistä varten (ks. 13.1).

6.4	Viittaukset muihin kohtiin

Ks. luku 8 ja 13.1

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1	Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältettävä iho- ja silmäkosketusta sekä tuotteen nielemistä ja höyryn hengittämistä. Eristettävä syttymislähteistä. Tupakointi kielletty.

7.2	Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytetään suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa, hyvin tuulettuvassa paikassa erillään syttymislähteistä. Säilytetään erillään hapettavista aineista ja hapoista.

7.3	Erityinen loppukäyttö

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1	Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Ainesosa | 8 h, ppm | 8 h, mg/m3 | 15 min, ppm | 15 min, mg/m3 | Huom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanoli | 1000 | 1900 | 1300 | 2500 |  |
| 1,2-Etaanidioli | 20 | 50 | 40 | 100 | iho |
| Butanoni | - | - | 100 | 300 | iho |

Muut raja-arvot                 Tietoa ei saatavilla DNEL-arvot                        Tietoa ei saatavilla PNEC-arvot                       Tietoa ei saatavilla

8.2	Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Silmänhuuhdetta ja juoksevaa vettä oltava saatavilla. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä.

Silmien tai kasvojen suojaus

Jos roiskevaara, käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja tai kasvosuojainta (EN 166)

Ihonsuojaus

Sopiva roiskeilta suojaava vaatetus.

Käsien suojaus

Kemikaaleja kestävät suojakäsineet; butyyli, neopreeni tai nitriili (EN 374).

Hengityksensuojaus

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytettävä A -suodattimella varustettua hengityssuojainta.

Termiset vaarat

Tietoja ei ole käytettävissä.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään (ks. 6.3 ja 13.1). Jos merkittäviä vuotoja ei saa hallintaan, on siitä ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

| KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot |  |
|  | Olomuoto | Sininen neste |

|  | Haju | Pistävä, alkoholinomainen |
| --- | --- | --- |
|  | Hajukynnys | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | pH | 8,3 |
|  | Sulamis- tai jäätymispiste | -20,5°C |
|  | Kiehumispiste ja kiehumisalue | 80 – 100 °C |
|  | Leimahduspiste | ~25,5 °C |
|  | Haihtumisnopeus | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Höyrynpaine | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Höyryntiheys | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Suhteellinen tiheys | < 1 |
|  | Liukoisuus (liukoisuudet) | Vesiliukoinen |
|  | Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi | Etanoli: logPow < -0,32 (ei rasvahakouinen) |
|  | Itsesyttymislämpötila | 363 °C (Etanoli) |
|  | Hajoamislämpötila | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Viskositeetti | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Räjähtävyys | Tietoja ei ole käytettävissä |
|  | Hapettavuus | Ei hapettava |
|  | 9.2 Muut tiedot |  |
| KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS |  |  |
| 10.1 Reaktiivisuus |  |  |
| Tietoa ei saatavilla; ks. kohta 10.5 |  |  |

10.2	Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä

10.3	Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta

10.4	Vältettävät olosuhteet

Korkea lämpötila

10.5	Yhteensopimattomat materiaalit

Väkevät hapot ja voimakkaat hapettimet.

10.6	Vaaralliset hajoamistuotteet

Tulipalossa ja korkeassa lämpötilassa voi vapautua haitallisia höyryjä ja hajoamistuotteita kuten hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1	Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

| Etanoli | LD50 | suun kautta, rotta | 10 470 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LD50 | ihon kautta, kani | 15 800 mg/kg |
| 1,2-etaanidioli | LD50 | suun kautta, rotta | 7 712 mg/kg |
|  | LD50 | ihon kautta, kani | 10 600 mg/kg |
| Butanoni | LD50 | suun kautta, rotta | 2 600 - 5 400 mg/kg |
|  | LD50 | ihon kautta, kani | 6 480 mg/kg |

Ihosyövyttävyys/ärsytys

Ärsyttää ihoa lievästi

Vakava silmävaurio/ärsytys

Saattaa ärsyttää silmiä kohtalaisesti

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Pitkäaikainen hengitysaltistus voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Ihon herkistymis- reaktioita ei ole todettu.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei tunnettuja vaikutuksia

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei tunnettuja karsinogeenisia vaikutuksia Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei tunnettuja mutageenisia vaikutuksia

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tietoa ei saatavilla

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tietoa ei saatavilla Aspiraatiovaara Tietoa ei saatavilla

Muut tiedot

Tuote ei todennäköisesti imeydy ihon läpi haitallisessa määrin

| KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 Myrkyllisyys |  |  |  |  |
|  | Tuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja |  |  |  |
|  | Etanoli | LC50, 96 h | kala | 11 200 mg/l |
|  |  | LC50, 48 h | vesikirppu | 2 000 µg/l |
|  |  | EC50, 96 h | levä | 17 000 mg/l |
|  | Butanoni | LC50, 48 h | kala | < 100 mg/l |
|  |  | EC50, 48 h | vesikirppu | > 100 mg/l |
| 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus |  |  |  |  |

Tuotteen sisältämät ainesosat luonnostaan helposti biohajoavia.

12.3	Biokertyvyys

Ei oleteta olevan kertyvä.

12.4	Liikkuvuus maaperässä

Vesiliukoisena nesteenä kulkeutuu helposti ympäristöön.

12.5	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä ainesosia, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä tai myrkyllisiä (PBT) tai joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6	Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1	Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitettävä tuote

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Jätekoodiehdotus 07 06 99 = jätteet, joita ei ole mainittu muualla (puhdistusaineet). Laimentamatonta tuotetta ei saa päästää vesistöön tai viemäriin.

Pakkausjäte

Tyhjät puhtaat ja kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1	YK-numero

1170

14.2	Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ETANOLILIUOS  /  ETHANOL SOLUTION

14.3	Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4	Pakkausryhmä

III

14.5	Ympäristövaarat

Ks. kohta 12

14.6	Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ks. kohdat 6 - 8

14.7	Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Ei sovellu

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1	Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö

-

15.2	Kemikaaliturvallisuusarviointi

Arviointia ei ole tehty

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Lyhenteiden selitykset	-

Tietolähteet	Valmistajan KTT, 07.02.2011

1272/2008/EY

1907/2006/EY

1999/45/EY STMA 553/2008

HTP –arvot 2012

OVA –ohje: Etanoli

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa

Tietoja ei ole käytettävissä

Luettelo R- ja H-lausekkeista

| R11 | Helposti syttyvää |
| --- | --- |
| R22 | Terveydelle haitallista nieltynä |
| R36 | Ärsyttää silmiä |
| R66 | Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua |
| R67 | Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta |
| H225 | Helposti syttyvä neste ja höyry. |
| H302 | Haitallista nieltynä |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| H336 | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. |
| EUH066 | Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. |

Työntekijöiden koulutus

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan tulee varmistaa, että kaikki ne, jotka saattavat käyttää, käsitellä tai hävittää tätä tuotetta, lukevat ja ymmärtävät tiedotteen sisällön.