| x | KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE |  |  | KEMIKAALI-ILMOITUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Päiväys: 01.09.2021		Edellinen päiväys: 31.10.2012

(*)  koskee vain kemikaali-ilmoitusta

(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

| Kauppanimi / aineen nimi | Lasinpesuneste -40 |
| --- | --- |
| Tunnuskoodi UFI |  |
| REACH-rekisteröintinumero | - Tuote on sekoitus, kaikki tuotteeseen sisältyvät aineet ovat rekisteröityjä raaka-aine toimittajien puolelta |

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

| Käyttötarkoitus sanallisesti | Bioetanolipohjainen tuulilasin pesuneste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toimialakoodi (TOL) (*) | 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus |  |  |  |
| Käyttötarkoituskoodi (KT) (*) | 9 Puhdistus –ja pesuaineet |  |  |  |
| Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*) |  | x |  |  |
| Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*) |  |  |  |  |
| 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot |  |  |  |  |

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja

Finnish RK-Group Oy

Paanakatu 2
15150 LAHTI

Sähköpostiosoite: info@raskassarja.fi

Y-tunnus: 0870404-5

1.4 Hätäpuhelinnumero HUS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711, klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 471 977

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti:

Flam Liq.2	                 H225

Asetuksen 1999/45/EY mukaisesti:

R11

2.2 Merkinnät

VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUSTEN LISÄMERKINNÄT: Säilytettävä lasten ulottumattomissa

Kemikaalin päällys on varustettava näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella.

Denaturoitu bioetanoli

1272/2008 (CLP) 		GHS02 	Huomiosana: VAARA

Flam Liq.2

H226 Syttyvä neste ja höyry.

2.2.2	Vaaralusekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry.

2.2.3	Turvalausekkeet:

P102	Säilytä lasten ulottumattomissa

P210 	Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.

P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

2.3 Muut vaarat

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA: Palava neste.

TERVEYSVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

YMPÄRISTÖVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet (**)

| Pääaineosan / aineosan nimi | CAS-, EY- tai indeksinumero | Pitoisuus |
| --- | --- | --- |

| 3.2 Seokset (**) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aineen nimi | CAS-, EY- tai indeksinro | REACH-rekisteröintinro | Pitoisuus | Luokitus |
| 1,2-Etaanidioli Etanoli Butanoni | 107-21-1 203-473-3 64-17-5 200-578-6 78-93-3 201-159-0 | 01-2119456816-28 01-2119457610-43 01-2119457290-43 | <3 % 35-55 % <3 % | Acute Tox.4 (oral), H302 Xn; R22 Flam Liq.2 H225 F; R11 Flam Liq.2, H319, STOT SE 3, H336 F;R11, Xi: R36-66-67 |

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli henkilö on hengittänyt höyryjä tai hajoamistuotteita. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Iho 	Huuhdeltava vedellä. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

- Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

- Nieleminen Huuhtele suu vedellä ja juo maitoa tai vettä. Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitys	Voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia

Iho	Voi aiheuttaa ihon kuivumista

Silmäkosketus Voi aiheuttaa ärsytystä ja punoitusta

Nieleminen	Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia

Ei muita tunnettuja vakavia vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sammutuksessa käytettävä kemikaalijauhetta, CO2 tai alkoholivaahtoa.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kuumentuessa ja tulipalossa voi vapautua haitallisia savukaasuja sekä hiilimonoksidia ja hiilidioksidia

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vesisuihku on tehoton. Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella. Suljettuja  säiliöitä voidaan jäähdyttää vesisumulla estämään niiden särkymisvaaraa ja aineen äkillinen syttymis-ja räjähdysvaara. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä sopivia suojavarusteita. Ks.kohta 8.2 .

- 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa johtaa laimentamattomana maaperään, vesistöön tai viemäriin

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Valumat imeytetään talteen palamattomaan huokoiseen aineeseen (esim. hiekka tai silikageeli). Vaurioituneet pakkaukset tyhjennetään huolellisesti. Jätteet kerätään vaarallisena jätteenä asianmukaisesti merkittyyn suljettavaan astiaan hävittämistä varten (ks. 13.1)

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Ks. luku 8 ja 13.1

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Eristettävä sytytyslähteistä. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältettävä aineen joutumista silmiin ja hengityselimiin.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuna viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Erillään hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukäyttö

-

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

  - Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Ainesosa | 8 h, ppm | 8 h, mg/m3 | 15 min, ppm | 15 min, mg/m3 | Huom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanoli | 1000 | 1900 | 1300 | 2500 |  |
| 1,2-Etaanidioli | 20 | 50 | 40 | 100 | iho |
| Butanoni | - | - | 100 | 300 | iho |

Muut raja-arvot

Alaltistuksen seurantamenetelmä: Etanoli: SFS-EN 689, NIOSH Method 1400

DNEL-arvot

Tietoa ei saatavilla

PNEC-arvot

Tietoa ei saatavilla

8.2 	Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Silmänhuuhdetta ja juoksevaa vettä oltava saatavilla. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä.

Silmien tai kasvojen suojaus

Jos roiskevaara, käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja tai kasvosuojainta (EN 166)

Ihonsuojaus

Sopiva roiskeilta suojaava vaatetus.

Käsien suojaus

Kemikaaleja kestävät suojakäsineet; butyyli, neopreeni tai nitriili (EN 374).

Hengityksensuojaus

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytettävä A -suodattimella varustettua hengityssuojainta.

Termiset vaarat

Tietoja ei ole käytettävissä.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään (ks. 6.3 ja 13.1). Jos merkittäviä vuotoja ei saa hallintaan, on siitä ilmoitettava paikallisille viranomaisille

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

  - Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| Olomuoto | Kirkas, sinertävä neste. |
| --- | --- |
| Haju | Pistävä haju |
| Hajukynnys | - |
| pH | 9 100% etanoli |
| Sulamis- tai jäätymispiste | -40°C |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue | 78-79°C (ethanol) |
| Leimahduspiste | 25°C |
| Haihtumisnopeus | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja | Ylempi 15 t-%, alempi 4 t-% 100% etanoli |
| Höyrynpaine | 57,3 kPa ( 20°C) (ethanol) |
| Höyryntiheys | >20 20 - 100% etanoli |
| Suhteellinen tiheys | n.920 kg/m³ |
| Liukoisuus (liukoisuudet) | Liukenee |
| Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi | Log Kow < -0,32 (etanoli). |
| Itsesyttymislämpötila | noin 425 °C (etanoli). |
| Hajoamislämpötila | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Viskositeetti | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Räjähtävyys | Tietoja ei ole käytettävissä |
| Hapettavuus | Ei hapettava |

  - Muut tiedot

-

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

-

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa

- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta

- 10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot ja hapettavat aineet.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Saattaa muodostaa palaessaan hiilimonoksiidia ja /tai hiilidioksiidia. Hiilimonoksiidi on myrkyllistä hengitettynä, hiilidioksiidi saattaa riittävissä pitoisuuksissa vaikuttaa tukahduttavasti.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

| Etanoli | LD50 | suun kautta, rotta | 10 470 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LD50 | ihon kautta, kani | 15 800 mg/kg |
| 1,2-etaanidioli | LD50 | suun kautta, rotta | 7 712 mg/kg |
|  | LD50 | ihon kautta, kani | 10 600 mg/kg |
| Butanoni | LD50 | suun kautta, rotta | 2 600 - 5 400 mg/kg |
|  | LD50 | ihon kautta, kani | 6 480 mg/kg |

Ihosyövyttävyys/ärsytys

Herkistymisreaktioita ei todettu. Toistuva tai pitkäaikainen altistus kuivattaa ja ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/ärsytys

Saattaa ärsyttää silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Pitkäaikainen altistuminen höyryille saattaa aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia ja hermostovaurioita.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei tunneta vaikutuksia

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei tunneta karsinogeenisia vaikutuksia

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei tunneta mutageenisia vaikutuksia

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tietoa ei saatavilla

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tietoa ei saatavilla

Aspiraatiovaara

Tietoa ei saatavilla

Muut tiedot

-

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etanoli | LC50, 96 h | kala | 11 200 mg/l |
|  | LC50, 48 h | vesikirppu | 2 000 µg/l |
|  | EC50, 96 h | levä | 17 000 mg/l |
| Butanoni | LC50, 48 h | kala | < 100 mg/l |
|  | EC50, 48 h | vesikirppu | > 100 mg/l |

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus: Biologisesti hajoava (arvio). Etanoli: Helposti biologisesti hajoava . BOD5 37 - 86 %

Kemiallinen hajoavuus: Etanoli: t 1/2 : 4 - 6 vrk .

12.3 Biokertyvyys

Etanoli: log Pow= -0,32, kertyvyys heikko

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Vesiliukoisena nesteenä kulkeutuu helposti ympäristöön. Tuote haihtuu helposti.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä ainesosia, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä tai myrkyllisiä (PBT) tai joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB )

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitettävä tuote

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Jätekoodiehdotus 07 06 99 = jätteet, joita ei ole mainittu muualla (puhdistusaineet). Laimentamatonta tuotetta ei saa päästää vesistöön tai viemäriin.

Pakkausjäte

Tyhjät puhtaat ja kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

- 14.1 YK-numero

UN 1170

- 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ETANOLILIUOS / ETHANOL SOLUTION

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

3

- 14.4 Pakkausryhmä

II

- 14.5 Ympäristövaarat

Ks.kohta 12

- 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ks. Kohdat 6 - 8

- 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Ei sovellu

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

-

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

- Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muutoksen (EU) N:o 453/2010 mukaan

Lyhenteiden selitykset

CLP = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY aineiden ja seosten luokituksesta,

merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

DSD = Euroopan neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä

koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

DPD = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokitusta,

pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Tietolähteet	Raaka-aine toimittajan toimittamat käyttöturvatiedotteet

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa	-

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

| R11 | Helposti syttyvää |
| --- | --- |
| R22 | Terveydelle haitallista nieltynä |
| R36 | Ärsyttää silmiä |
| R66 | Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua |
| R67 | Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta |
| H225 | Helposti syttyvä neste ja höyry. |
| H302 | Haitallista nieltynä |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| H336 | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. |
| EUH066 | Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. |

Työntekijöiden koulutus

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan tulee varmistaa, että kaikki ne, jotka saattavat käyttää, käsitellä tai hävittää tätä tuotetta, lukevat ja ymmärtävät tiedotteen sisällön.