|  | KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE |  |  | KEMIKAALI-ILMOITUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Päiväys:  05.10.2018		Edellinen päiväys: 20.02.2017

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Kauppanimi	Lasinpesuneste -70

- Tunnuskoodi

-

Reach-rekisteröintinumero

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2.1	Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Tuulilasin pesuneste

| 1.2.2 Toimialakoodi | TOL :632 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 Käyttötarkoituskoodi | KT: 9 Puhdistus –ja pesuaineet |  |  |
| 1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen |  |  |  |
| 1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen |  |  |  |
| 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot |  |  |  |

1.3.1	Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

1.3.2	Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja

Finnish RK-Group Oy

Paanakatu 2
15150 LAHTI

Sähköpostiosoite: info@raskassarja.fi

Y-tunnus: 0870404-5

1.3.3	Ulkomaisen valmistajan tiedot

Baltoil AS, Männi 1, Haaslava vald, 62122 Tartumaa, Estonia. tel.+3727301700

1.4 Hätäpuhelinnumero

1.4.1	Numero, nimi ja osoite

HYKS Myrkytystietokeskus  puh. (09) 4711

klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 471 977

2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Flam. Liq. 2   H225 Helposti syttyvä neste ja höyry

Acute Tox. 3  H301 Myrkyllistä nieltynä.

Acute Tox. 3  H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

Acute Tox. 3  H331 Myrkyllistä hengitettynä

STOT SE 1   H370 Vahingoittaa elimiä

2.2 Merkinnät

Merkinnät CLP asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

Varoitusmerkit

GHS02, GHS06, GHS08

GHS02    GHS06	GHS08

Huomiosana Vaara

Vaara	Sisältää: metanolia

Vaaralausekkeet

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.

H301+H311+H331 Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H370	Vahingoittaa elimiä.

Turvalausekkeet

P102	Säilytä lasten ulottumattomissa

P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P210	Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.

P301+P310 	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): riisu saastunut vaatetus välittö- mästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

P304+P340: 	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P403+P233: 	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna

P405: 	Varastoi lukitussa tilassa

P501: 	Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti

| 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat |  |  |  |
| 3.1.1 CAS/EY-numero ja rekisteröintinumero | 3.1.2 Aineosan nimi | 3.1.3 Pitoisuus | 3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta |
| CAS 67-56-1 EC 200-659-6 INDEX 603-001-00-X REACH: 01-2119433307-44 * | Metanoli | 70-80% | Flam. Liq. 2 H225 Acute Tox 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H331 STOT SE 1 H370 |

| 3.1.5 Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus |  |
| --- | --- |
| 3.1.6 Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena |  |

3.1.7	Muut tiedot

Lisätietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 8, 11, 12, 15 ja 16.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

- 4.1	Erityiset ohjeet

- Hengenvaarallista nautittuna. Viivästyneenä näköhäiriöitä (sokeutumisen vaara), tajunnantason muutoksia.

- Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote

- 4.2	Hengitys

- Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Annetaan tekohengitystä, mikäli henkilö ei hengitä.

- Hengitysvaikeuksiin ammattihenkilö voi antaa happea. Henkilö pidetään lämpimänä ja levossa ja hänet

viedään viipymättä sairaalaan.

4.3	Iho

Iho pestään välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Likaantunut vaatetus ja kengät riisutaan ihoa

pestessä.  Jos altistuminen on merkittävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jäätymisvammoja, ihoon kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tämä saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, niitä ei tule puhkaista, koska tämä lisää tulehdusvaaraa.

- 4.4	Roiskeet silmiin

- Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä ja huuhtelua jatketaan ainakin 15 minuutin ajan.

Silmien sulkemista ja hieromista tulee välttää. Lisävahinkojen välttämiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmistä jolleivät ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on huuhtelemisen jälkeen hakeuduttava lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen käyttöturvallisuustiedote.

- 4.5	Nieleminen, hengittäminen

- Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Oksennuta (VAIN, JOS POTILAS ON TAJUISSAAN!) ja juota potilaalle sen jälkeen runsaasti nestettä myrkyn laimentamiseksi. Potilas on pidettävä levossa.

- 4.6	Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:

- Välittömät ja viivästyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

- 4.7	Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavaissa

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1	Sopivat sammutusaineet

Sammuta alkoholia kestävällä vaahdolla, vesisumulla, hiilidioksidilla tai jauheella. Metanolilammikkopalo

sammuu laimennettaessa riittävästi vedellä.

- 5.2	Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Vesi saattaa olla tehotonta.

- 5.3	Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Lämpöhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyä reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittäin myrkyllisiä ja aiheuttaa siksi vakavaa haittaa terveydelle.

- 5.4	Erityiset suojaimet tulipaloa varten

- Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen käyttää täyttä suojavaatetusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta. Paikalla on oltava vähimmäistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvälineet (sammutuspeitteitä, ensiapupakkaus, jne.)

- 5.5	Muita ohjeita

Toimi sisäisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hätätilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki syttymislähteet. Tulipalon sattuessa viilennä korkeiden lämpötilojen seurauksena herkästi syttyviä, räjähtäviä ja BLEVE-räjähdykselle alttiita tuotteita sisältävät astiat ja varastosäiliöt. Palonsammutuksessa käytettyjen tuotteiden joutumista vesiympäristöön on vältettävä.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1	Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

- Käytettävä sopivia suojavarausteita (kts. Kohta 8). Eristettävä alue sytytyslähteistä. Asiattomia ei saa

päästää vaara-alueelle.

- 6.2	Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Ei saa päästää viemäriin tai pinta- ja pohjavesiin. Tukitaan vuoto, mikäli se on vaaralta tehtävissä.

6.3	Puhdistusohjeet

Tuote kootaan inerttiin imukykyiseen aineeseen, esim. vermikuliittiin sopiviin suljettaviin astioihin.

Jäännös huuhdellaan runsaalla vedellä.

- 6.4	Muita ohjeita

- Vesisumua voidaan käyttää suojaamaan henkilöitä, jotka yrittävät sulkea vuodon, ja hajottamaan

syttymättömästä tuotteesta vapautuvia höyryjä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1	Käsittely

- Työpaikalla huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytettävä räjähdyssuojattuja

- sähkölaitteita.Yleisilmanvaihto rittänee, mikäli tuotetta käsitellään suljetussa laitteistossa.

- Paikallisilmanvaihto, mikäli on mahdollista, että höyryt voivat karata työpaikan ilmaan. Eristettävä

- sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti suorittamalla

- asianmukainen sitominen ja/tai maadoitus. Ei saa täyttää, lastata tai käsitellä paineilmalla.

- Varottava höyryjen hengittämistä. Värottava tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatetukselle. Ei saa

nauttia.

- 7.2	Varastointi

- SÄILYTETTÄVÄ LUKITUSSA TILASSA! Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä, kuivassa, hyvin

- ilmastoidussa tilassa erillään lämmöstä, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä sekä

- voimakkaista hapettimista. Suojataan suoralta auringonvalolta. Saattaa syövyttää alumiinia, galvanoitua

rautaa ja joitakin muoveja. Teräs, ruostumaton teräs, tinattu rauta ovat kestäviä

7.3	Erityiset käyttötavat

-

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistumisen raja-arvot

8.1.1	Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot (työperäisen altistuksen raja-arvot)

Maa   Aineen nimi  CAS-nro   Merkintä  Tunniste  HTP 8h [mg/m³]   HTP 15min [mg/m³]    Lähde

EU     metanoli       67-56-1                      IOELV    260                                                          2006/15/EY

FI       metanoli       67-56-1                      HTP        270                      330                             HTP-arvot Merkintä HTP 15min Lyhyen aikavälin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta

HTP 8h Aikapainotettu työperäisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkäaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average)

- 8.1.2	Muut raja-arvot

-

- 8.1.3	Muissa maissa annettuja raja-arvoja

-

- 8.1.4	Merkitykselliset DNEL-/DMEL-/PNEC- ja muut kynnystasot

ihmisten terveyttä koskevat arvot

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1	Työperäisen altistumisen torjunta

Hyvä ilmastointi. Tarvittaessa paikallispoisto. Jos käsittelyssä ylitetään työhygieeninen raja-arvo tai

muuten esiintyy altistumisoireita, käytetään hengityksensuojainta. Ihokosketus tulee estää teknisin

järjestelyin tai käyttää tarvittaessa suojaimia. Työpisteen läheisyydessä tulee olla silmienhuuhtelupaikka

ja hätäsuihku. Työn jälkeen peseydytään huolellisesti. Likaantunut vaatetus pestään ja kengät

puhdistetaan ennen uudelleen käyttöä.

- 8.2.1.1	Hengityksensuojaus

- Käytettävä suodattimella varustettua hengityksensuojausta, suodatintyyppi A, katso Henkilökohtaiset

- suojaimet, Työterveyslaitos, 1984, mikäli on mahdollista, että HTP-arvot ylittyvät. Käytettävä

paineilmahengityslaitetta suurissa höyrypitoisuuksissa.

8.2.1.2	Käsien suojaus

Suojakäsineet. Metanolille suositeltu butyyli, viton, laminoitu muovi sisältäen EVOH:ta tai teflon, katso

Käsien suojaus, Työterveyslaitos, 1988

- 8.2.1.3	Silmiensuojaus

Tiiviit suojalasit.

8.2.1.4	Ihonsuojaus

Sopiva suojavaatetus

8.2.2	Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1	Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Neste, sininen, jolla ominaishaju

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

9.2.1	pH

-

9.2.2	Kiehumispiste/kiehumisalue (metanooli)

n. 65°C

- 9.2.3	Leimahduspiste

~15°C

9.2.4	Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

-

- 9.2.5	Räjähdysominaisuudet

- 9.2.5.1	Alempi räjähdysraja

5,5 til.%

- 9.2.5.2	Ylempi räjähdysraja

36,5 til.%

9.2.6	Hapettavat ominaisuudet

- 9.2.7	Höyrynpaine

12,8 kPa, 20°C (metanoli 100%)

9.2.8	Suhteellinen tiheys

0,791-0,792  g/cm3

- 9.2.9	Liukoisuus

- 9.2.9.1	Vesiliukoisuus

Täysin liukeneva, 20°C

- 9.2.9.2	Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)

- 9.2.10	Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Log Pow –0,82/-0,66

- 9.2.11	Viskositeetti

0,611 mPas (20°C)

- 9.2.12	Höyryntiheys

1.1 (ilma=1)

- 9.2.13	Haihtumisnopeus

-

9.3 Muut tiedot

-

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1	Vältettävät olosuhteet

Vältettävä lämpöä, kipinöitä, avotulta ja muita sytytyslähteitä sekä hapettavia olosuhteita. Suojataan

suoralta auringonvalolta.

- 10.2	Vältettävät materiaalit

- Saattaa reagoida kiivaasti voimakkaiden hapettimien, alkali- ja maa-alkalimetallien sekä useiden muiden

- aineiden kanssa. Metanoli voi reagoida voimakkaasti perkloorihapon, kromihydridin, lyijyperkloraatin tai

- fosforitrioksidin kanssa, sekä kalium- tai natriumhydroksidin ja kloroformin kanssa. Metanoli liuottaa

lakkoja, maaleja ja rasvoja sekä syövyttää alumiinia ja lyijyä.

- 10.3	Vaaralliset hajoamistuotteet

- Hajoaa kuumennettaessa muodostaen ärsyttäviä huuruja sisältäen hiilimonksidia, formaldehydiä,

muurahaishappoa ja hiilidioksidia.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1	Välitön myrkyllisyys

- Metanolin välitön myrkyllisyys:

- LD50 = 5628 mg/kg, suun kautta, rotta

- LD50 = 15800 mk/kg, ihon kautta, kani

- LC50 = 64000 ppm/4h, hengitysteitse, rotta

- LDLo = 143 mg/kg suun kautta, ihminen (Huom! Ihmisellä paljon matalampi arvo kuin jyrsijöillä)

TCLo = 300 ppm, hengitysteitse, ihminen

- 11.2	Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Metanoli:

Iho: 500 mg/24 h, kani; kohtalaisen ärsyttävää.

Silmät: 40 mg, kani; kohtalaisen ärsyttävää.

11.3	Herkistyminen

Ei tunneta.

- 11.4	Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

-

11.5	Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Metanoli saattaa ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Saattaa imeytyä ihon läpi. Neste ja höyryt

aiheuttavat keskushermostovaurioita, erityisesti näköhermovaurioita, sokeutuminen mahdollista. Aine

eliminoituu hitaasti elimistöstä. Munuais-, maksa-, sydän- ja muiden elinten vauriot mahdollisia. Oireina

ilmenee keskushermostovaikutuksia, vatsankouristuksia, huimausta, päänsärkyä, pahoinvointia,

oksentelua, heikkoutta, kevyt narkoosi, myöhemmin näköhäiriöitä, pysyvää tai ohimenevää sokeutta,

aineenvaihdunnallinen happomyrkytys, tajuttomuus, hengityksen pysähdys sekä maksa- ja

munuaisvaurioita. Jo 15 ml:n annos 40% metanolia suun kautta on aiheuttanut kuoleman, mutta

tavallinen kuolettava annos on 60-250 ml. Sokeus on aiheutunut 4 ml metanoliannoksen nielemisestä.

- 11.6	Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus

12.1.1	Myrkyllisyys vesieliöille

Metanoli: LC50 = 8000 mg/l, kala: heikko myrkyllisyys (luokitusraja 100 mg/l)

EC50 = 10.000 mg/l, vesikirppu, heikko myrkyllisyys (luokitusraja 100 mg/l)

EC50 = 31.100 mg/l, levä; heikko myrkyllisyys (luokitusraja 100 mg/l)

12.1.2	Myrkyllisyys muille eliöille

-

12.2	Kulkeutuvuus

Metanoli hajoaa ilmassa hydroksyyliradikaalien kanssa ja puoliintumisaika on n. 18 päivää. Maahan

valunut metanoli haihtuu nopeasti maan pinnasta. Vesiliukoisena aine saattaa kulkeutua pohjaveteen.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3.1	Biologinen hajoavuus

Metanoli: BOD28 > 60% ThOD; helposti biologisesti hajoava. BOD5 (20°C): 0.6 – 1.1 g O2/g

metanolia

12.3.2	Kemiallinen hajoavuus

-

- 12.4	Biokertyvyys

Log Kow: -0.7; heikko kertyvyys

12.5	PBT-arvioinnin tulokset

-

12.6	Muut haitalliset vaikutukset

-

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Tuote on syttyvää ja myrkyllistä, joten jätteet ja puhdistamattomat astiat pitää käsitellä ongelmajätteenä.

Hävittäminen hyväksytyllä ongelmajätelaitoksella.

14. KULJETUSTIEDOT

- 14.1	YK-numero

1230

- 14.2	Pakkausryhmä

III

14.3 Maakuljetukset

14.3.1	Kuljetusluokka

3 (6.1)

- 14.3.2	Vaaran tunnusnumero

36

- 14.3.3	Rahtikirjan mukainen nimitys

UN 1986 Alkoholit, palavat, myrkylliset, n.o.s. (metanoliliuos), 3 (6.1), III

14.3.4	Muita tietoja

Varoituslipukkeet 3 + 6.1

14.4 Merikuljetukset

14.4.1	IMDG-luokka

3

14.4.2	Oikea tekninen nimi

Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. (Methanol solution)

- 14.4.3	Muita tietoja

-

14.5 Ilmakuljetukset

14.5.1	ICAO/IATA-luokka

3 sub 6.1

14.5.2	Oikea tekninen nimi

Alcohols, flammable, toxic, n.o.s. (Methanol solution)

- 14.5.3	Muita tietoja

-

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö

-

- 15.2	Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle

- -

15.3	Kansalliset määräykset

EY-merkinta: 200-659-6

16. MUUT TIEDOT

  - Lyhenteiden selitykset

| - |  |
| --- | --- |

- 16.2	Koulutusohjeet

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan tulee varmistaa, että kaikki ne, jotka saattavat käyttää, käsitellä tai hävittää tätä tuotetta, lukevat ja ymmärtävät tiedotteen sisällön

16.3	Käyttörajoitukset

-

- 16.4	Lisätiedot

-

16.5	Käytetyt tietolähteet

Valmistajan KTT, 1272/2008/EY, 1907/2006/EY, 1999/45/EY STMA 553/2008, HTP –arvot 2012

- 16.6	Lisäykset, poistot ja muutokset