|  | KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE |  |  | KEMIKAALI-ILMOITUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Päiväys: 05.10.2018		Edellinen päiväys: 13.12.2017

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Kauppanimi

Tehopesugeeli

- Tunnuskoodi

Reach-rekisteröintinumero

- -

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2.1	Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Puhdistus- ja pesuaine liikennekaluston ammattimaiseen pesuun

| 1.2.2 Toimialakoodi | G452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 Käyttötarkoituskoodi | 9 Puhdistus- ja pesuaineet |  |  |
| 1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen |  |  |  |
| 1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen |  |  |  |
| 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot |  |  |  |

1.3.1	Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja

Finnish RK-Group Oy

Paanakatu 2
15150 LAHTI

Sähköpostiosoite: info@raskassarja.fi

Y-tunnus: 0870404-5

1.3.3	Ulkomaisen valmistajan tiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero

1.4.1	Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS (Helsinki) (24 h) 09-4711 (vaihde), 09-471 977 (suora)

2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1.	Aineen tai seoksen luokitus

2008/1272/EY

Asp.Tox 1, H304;

EUH066

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 2,  H319

2.2.	Merkinnät

1272/2008 (CLP)		GHS08		VAARA

Vaaralausekkeet

H304		Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

EUH066	                        Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Turvalausekkeet

P102                                  Säilytä lasten ulottumattomissa.

P262	                         Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin.

P301+P310                        JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P331	                   EI saa oksennuttaa

VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUSTEN LISÄMERKINNÄT: Säilytettävä lasten ulottumattomissa

Sisältää <70% Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <1% aromaatteja, <1% anioniset ja

inittomat pinta-aktiiviset aineet.

| 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat |  |  |  |
| 3.1.1 CAS/EY-numero ja rekisteröintinumero | 3.1.2 Aineosan nimi | 3.1.3 Pitoisuus | 3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta |
| - 68439-46-3 577-11-7 | Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja. Alkoholietoksylaatti, C9-11, 4EO Dokusaattinatrium | ~70% <1% <1% | Asp.Tox 1, H304; EUH066 - Eye Dam.1, H318; Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam. 1, H318 |

3.3 Muut tiedot

Sisältää aromaattisia hiilivetyjä enintään 1 til-%. Bentseeni <0,1til-%. N-Heksaani <1% til-%.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1	Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.1.2 	Hengitys

Höyryä hengittänyt siirretään altistuksesta, pidetään lämpimänä ja levossa. Tarvittaessa annetaan happea tai puhalluselvytystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistumisen jälkeen.

4.1.3 	Iho

Likaantuneet vaatteet riisutaan. Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytys jatkuu, otetaan yhteys lääkäriin.

4.1.4 	Roiskeet silmiin

Huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Huuhtelua jatketaan usean minuutin ajan silmiä ääriasentoihin liikutellen. Otetaan yhteys (silmä)lääkäriin (sarveiskalvovaurion vaara).

4.1.5 	Nieleminen

EI SAA OKSENNUTTAA. Otetaan yhteys lääkäriin (keuhkoihin joutumisen vaara erityisesti tunnettaessa pahoinvointia tai ärsytysoireita).

4.2 	Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus aiheuttaa ihon kuivumista ja ärtymistä. Tuotteen joutuminen keuhkoihin

(aspiraatio) voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

4.3 	Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1	Sopivat sammutusaineet

Vaahto, jauhe, hiilidioksidi.

- 5.2	Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Vesi

  - Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Räjähdysvaara paineen kasvaessa, jos tuotetynnyrit tai -säiliöt kuumenevat tulipalossa.

- 5.4	Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus

- 5.5	Muita ohjeita

- Avotulen läheisyydessä olevia tuoteastioita ja -säiliöitä jäähdytetään riittävältä turvaetäisyydeltä vesisuihkuin.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1	Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

- Päästöalueella olevat evakuoidaan tuulen yläpuolelle. Palovaara eliminoidaan eristämällä alue sytytyslähteistä.

- 6.2	Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

- Pyritään rajoittamaan päästö ja estämään tuotteen leviäminen ympäristöön. Nestemäinen tuote kerätään

talteen ennen sen leviämistä viemäreihin, maaperään ja vesistöön.

6.3	Puhdistusohjeet

Aloitetaan välittömästi nestemäisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Pienet määrät voidaan imeyttää absorboivaan aineeseen. Huomioitava tuotteen aiheuttama palo- ja terveysvaara. Tuotetta sisältävä jäte hävitetään ongelmajätteenä (kohta 13).

- 6.4	Muita ohjeita

Vahingosta on ilmoitettava välittömästi paikalliselle viranomaiselle. Kaikissa toimenpiteissä on käytettävä

riittäviä suojavarusteita.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1          Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Eristettävä sytytyslähteistä. Estettävä varotoimenpitein (esim. maadoituksin) staattisen sähkön aiheuttama                      kipinöinti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tuotetta käsiteltäessä. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia.

7.2         Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Palaville nesteille soveltuvassa säiliössä tai varastossa. Ehkäistävä varotoimenpitein tuotteen joutuminen viemäreihin, maaperään tai vesistöön. Pienet tuote-erät säilytetään hiilivetyjä läpäisemättömissä, tiiviisti suljetuissa, etiketöidyissä astioissa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1	HTP-arvot

500 mg/m³ (8 h)

HTP 2007 / FIN     Liuotinbensiini, ryhmä

- 8.1.2	Muut raja-arvot

Altistuksen seurantamenetelmä: SFS-EN 689 , SFS-3861

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1       Työperäisen altistumisen torjunta

Vältettävä höyryjen hengittämistä ja ihokosketusta. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia.  Likaantunut iho puhdistetaan huolellisesti ja likaiset vaatteet ja varusteet vaihdetaan.

8.2.1.1     Hengityksensuojaus

Hengityksensuojain/ puolinaamari (orgaanisten kaasujen suodatin, tyyppi A2/ABEK).

Suodatinsuojainta voi käyttää enintään 2 tuntia kerrallaan. Suodatisuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa

olosuhteissa (< 17 til.-%). Suurissa pitoisuuksissa on käytettävä hengityslaitteita (paineilma- tai raitisilma).

Suodatin on vaihdettava riittävän usein.

8.2.1.2     Käsiensuojaus

Suojakäsineet (esim nitriilikumia). Läpäisyaika > 480 min (Luokka 6, EN 374. Suojakäsineet on        vaihdettava säännöllisesti.

8.2.1.3    Silmiensuojaus

Kasvojensuojain tai vähintään tiiviisti asettuvat suojalasit roiskevaarallisissa töissä.

8.2.1.4     Ihonsuojaus

- Suojavaatetus (antistaattinen), roisketiivis kemikaalisuojavaatetus tarvittaessa.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1          Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Valkoinen geeli neste..

9.2          Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

9.2.1       pH -

9.2.2       Kiehumispiste/kiehumisalue 	175...225 °C (Hiilivedyt C10-C13)

9.2.3       Leimahduspiste 		Vähintään 64 °C (ISO 2719) (Hiilivedyt C10-C13)

9.2.5       Räjähdysominaisuudet

9.2.5.1    Alempi räjähdysraja 	0,6 til-%

9.2.5.2    Ylempi räjähdysraja 	6 til-%

9.2.7       Höyrynpaine 		< 1 kPa (38 °C; vesi= 6,5 kPa) (Hiilivedyt C10-C13)

9.2.8      Suhteellinen tiheys 	0,9 (15/4 °C; vesi= 1)

9.2.9      Liukoisuus

9.2.9.1    Vesiliukoisuus 		Emulgoituva

9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin/öljy, yksilöitävä) Ei tunneta

9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Petrolihiilivetyjen log Kow = 3..yli 6.

9.2.11     Viskositeetti 		.

9.2.12     Höyryntiheys 		5

9.3          Muut tiedot

-

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1        Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 	Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 	Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.

10.4 	Vältettävät olosuhteet

Pidettävä erillään tulesta, kipinöistä ja kuumista pinnoista. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

10.5 	Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet

10.6 	Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa käytössä.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1      Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

11.1.1    Välitön myrkyllisyys (Hiilivedyt C10-C13)

Petroli: Erittäin lievästi myrkyllinen nieltynä (LD50 > 2000 mg/kg, rotta), iholla (LD50 > 2000 mg/kg, kani) ja

hengitettynä (LC50 > 5000 mg/m³, rotta, 4 h).

11.2       Ärsyttävyys ja syövyttävyys (Hiilivedyt C10-C13)

Raskas vetykäsitelty bensiinijae (CAS 64742-48-9): ei ärsytä ihoa (kani, 4 h, arvio) eikä silmiä (kani).

11.3       Herkistyminen (Hiilivedyt C10-C13)

Vetykäsitelty petrolijae : eivät herkistäviä.

11.4       Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

Toistuva tai pitkäaikainen kosketus ärsyttää ihoa (hiiri ja kani).Höyry ärsyttää silmiä ja hengitysteitä.

Pitkäaikainen altistus petrolihöyrylle on aiheuttanut urosrotilla lajityypillisiä munuaisvaurioita.

11.5        Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Höyry ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus aiheuttaa ihon kuivumista ja ärsytystä. Nieltynä tuote ärsyttää ruuansulatuskanavaa. Tuotteen joutuminen keuhkoihin voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1       Ekotoksisuus

12.1.1    Myrkyllisyys vesieliöille

Raskas vetykäsitelty bensiinijae ((Hiilivedyt C10-C13)): erittäin lievästi myrkyllinen vesieliöille (LC50 > 100 mg/l; kala, levä ja vesikirppu).

12.1.2    Myrkyllisyys muille eliöille

Adsorboituneet hiilivetyjäämät voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pohjasedimenttien eliöille.

12.2      Kulkeutuvuus

Tuote haihtuu hitaasti maan ja veden pinnalta. Se on veteen niukkaliukoinen. Tuote voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveden pinnalle. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Petrolihiilivedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin orgaaniseen aineeseen (log Kow 3...yli 6).

12.3      Pysyvyys ja hajoavuus

12.3.1   Biologinen hajoavuus

Pinta-aktiivinen aine täyttää pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset biologisen

hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten

viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

Raskas vetykäsitelty bensiinijae ((Hiilivedyt C10-C13)): nopeasti hajoava (arvio). (61 %, hapen kulutus, 28 d).

12.3.2   Kemiallinen hajoavuus

Ei hydrolysoidu vedessä. Haihtuvat hiilivedyt ovat ilmakemiallisesti hajoavia.

12.4     Biokertyvyys

Petrolihiilivedyt ovat mahdollisesti kertyviä (BCF = 112...159; kala; 128 päivän altistus; puhtaassa vedessä

pitoisuudet alenevat nopeasti).

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Tuotetta sisältävä jäte on ongelmajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisen ohjeiden

mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat sekä huolehdittava tarvittavista

varotoimenpiteistä, varoitusmerkinnöistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 	YK-numero 		Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDG-koodin, ICAO/IATA- säädösten tarkoittamia vaarallisia aineita

14.2 	Pakkausryhmä	-

14.3 	Maakuljetukset

14.3.1	Kuljetusluokka 	-

14.4 	Merikuljetukset

14.4.1	IMDG-luokka 		-

14.5 	Ilmakuljetukset

14.5.1	ICAO/IATA-luokka

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1      Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai

-lainsäädäntö

Pinta-aktiivinen aine täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä 573/2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta 414/2011.

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.

15.2 	Kemikaaliturvallisuusarviointi

Hiilivedyt C10-C13: Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi.

16. MUUT TIEDOT

16.1        Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

16.2        Lisätiedot

CLP = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

DSD = Euroopan neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

DPD = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

DNEL = Derived No-Effect Level

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

16.5       Käytetyt tietolähteet

Säädökset, tietokannat, kirjallisuus, omat tutkimukset.

16.6       Lisäykset, poistot ja muutokset